防火墙安全配置指南

第一章  总则

## 第一条 目的

为规范学校防火墙设备的安全配置管理，提升网络边界安全防护能力，防范外部攻击和内部违规行为，保障学校网络和信息系统安全稳定运行，依据国家网络安全等级保护相关标准，结合学校实际，制定本指南。

- 第二条 适用范围

本指南适用于学校部署在各网络边界的防火墙设备（含下一代防火墙）的部署、配置、加固、变更、运维与核查管理，学校相关管理人员、运维人员可遵照执行。

- 第三条 引用标准

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》（GB/T 20281-2020）。

- 第二章  防火墙设备安全管理

- 第四条 账号与口令管理

4.1应删除、禁用或重命名出厂默认管理账号（如admin、root、manager等），无法删除的必须修改默认口令；

4.2应启用口令复杂度策略：口令长度不少于8位（建议12位以上），至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三类，不得与账号名称相同，不得与旧口令相同；

4.3管理账号口令有效期不得超过90天，建议到期强制更换；

4.4应启用登录失败处理功能：连续登录失败5次锁定账号，锁定时间不少于10分钟，解锁须经管理员操作；

4.5管理会话无操作超过15分钟应自动退出；

4.6应设置系统管理员、安全管理员、审计管理员三类角色，实现权限分离，禁止多人共用账号；

4.7重要设备的远程管理宜启用证书认证或双因素认证。

- 第五条 管理通道管理

5.1禁止使用HTTP、Telnet方式管理防火墙，仅保留HTTPS、SSH管理方式，并宜修改默认管理端口；

5.2应配置管理访问控制列表，仅允许运维管理区或堡垒机地址访问管理接口；

5.3应关闭不使用的管理接口，业务接口原则上不开放管理功能；

5.4严禁将防火墙管理接口暴露在互联网方向；

5.5应设置登录警示语，提示操作行为将被审计；

5.6远程管理行为应纳入审计，重要操作应经堡垒机代理。

- 第六条 服务与协议管理

6.1应关闭SNMP服务，确需使用的必须启用SNMPv3（认证+加密），禁用v1、v2c版本；

6.2不得使用默认团体名public、private；

6.3应关闭设备上不需要的服务（如DHCP服务器、DNS代理等）；

6.4未使用的物理或逻辑接口应一律关闭。

- 第七条 日志与审计管理

7.1应开启全部审计功能，对登录登出、账号变更、配置变更、策略变更、安全事件、系统事件进行记录；

7.2应配置NTP时间同步，确保日志时间准确；

7.3可将日志通过syslog外发至日志审计平台，日志留存不少于6个月，并定期备份；

7.4审计记录应包括事件的日期时间、用户、事件类型、事件结果等信息；

7.5日志删除、修改权限仅限审计管理员，防止审计记录被未预期的删除、修改或覆盖。

- 第八条 配置与版本管理

8.1配置变更前应进行手动备份，并配置定期自动备份；备份文件应加密导出并离线保存；

8.2应及时更新设备固件及IPS特征库、病毒库、应用识别库；升级前应备份配置，在业务低峰窗口期实施，升级后应进行验证；

8.3新设备上线前应核查固件版本，确认无已知高危漏洞，并恢复出厂配置后重新配置；

8.4重要业务边界的防火墙应部署双机热备，并定期进行主备切换演练；

8.5防火墙应纳入管理平台监控，对CPU、内存、会话数、流量设置告警阈值。

- 第三章  安全策略管理

- 第九条 访问控制原则

9.1防火墙应部署于安全区域边界，所有跨边界的访问和数据流必须经由防火墙受控接口通行，禁止旁路绕行；

9.2应遵循默认拒绝原则，除明确允许的通信外全部拒绝；

9.3应按最小授权原则开放业务必需的服务、端口和地址范围，入站、出站方向均按需控制；

9.4网络区域应至少划分互联网区、DMZ区、服务器区、办公区、运维管理区，区域间通信逐条授权；

- 第十条 禁止性要求

10.1禁止存在任意到任意（any-to-any）的放行策略；

10.2禁止对互联网开放高危服务端口，包括远程桌面3389、SSH 22、Telnet 23、FTP 21、数据库1433/3306/1521/6379/9200、文件共享445/135-139等，确需远程运维的必须经VPN或堡垒机；

10.3禁止临时放通策略长期不回收；

10.4禁止未经审批擅自变更安全策略。

- 第十一条 策略设计与变更管理

11.1每条策略应填写描述，注明用途、申请人、审批人和有效期；

11.2对重要业务应设置并发连接数与新建连接速率限制，防止资源耗尽；

11.3应启用应用识别，阻断未经审批的高风险应用（如远程控制类、代理翻墙类）；

11.4宜启用URL过滤，拦截恶意URL和钓鱼网站（具备相应能力时）；

11.5应定期（建议每季度）清理冗余策略、重叠（影子）策略、过期策略和长期零命中策略，保证策略数量最小化；

11.6策略变更应执行“申请→审批→变更→验证→记录”流程，变更记录留存备查。

- 第四章  安全防护功能管理

- 第十二条 入侵防范

12.1应开启入侵防御（IPS）功能并设置为阻断模式，特征库保持最新；

12.2应同时检测并阻断从内部发起的网络攻击行为；

12.3设备支持时宜启用威胁情报联动，提升对新型网络攻击的检测能力；

12.4检测到攻击时，应记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，发生严重入侵事件时应告警通知管理员。

- 第十三条 恶意代码防范

13.1应开启网关防病毒功能，对恶意代码进行检测和清除，病毒库自动更新并保持最新；

13.2应定期检查恶意代码防护机制（病毒库、特征库）的升级情况并记录；

13.3发现病毒或恶意代码事件时，应按学校应急预案处理并及时上报。

- 第十四条 抗攻击与高可用管理

14.1应开启SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood等拒绝服务攻击防护功能，阈值应结合业务基线设置并定期调优，防止误杀；

14.2服务器区等重要区域宜启用IP/MAC地址绑定，防范ARP欺骗；

14.3应制定防火墙故障应急预案，并定期开展配置恢复、主备切换演练。

- 第五章  检查与考核

- 第十五条 日常运维管理

15.1每日查看告警与安全事件日志，确认特征库自动更新正常；

15.2每周开展日志趋势分析，抽查备份文件；

15.3每月复核账号与权限，汇总审查策略变更记录；

15.4每季度开展安全策略审计，对照本指南附表开展配置基线核查；

15.5每半年组织应急预案演练，关注设备漏洞公告；

15.6每年开展全面安全评估，配合网络安全等级保护测评整改。

- 第十六条 安全核查

16.1每季度对照《防火墙安全配置核查清单》（见附表）对防火墙开展一次基线核查；

16.2新设备上线前、重大变更后、安全事件处置后，应开展专项核查；

16.3核查发现的问题应形成整改清单，明确责任人和整改期限。

16.4对核查发现的问题应限期整改，整改完成后进行复测验证；

16.5整改情况应形成书面记录；

16.6对违反本指南造成安全事故的，学校可按相关规定追究责任。

附表

防火墙安全配置核查清单

| 类别 | 编号 | 检查项 | 结论 （符合/不符合/不适用） |
| --- | --- | --- | --- |
| A 账号与认证 | A-01 | 【红线】默认管理账号已删除、禁用或重命名 |  |
| A 账号与认证 | A-02 | 【红线】默认口令已修改 |  |
| A 账号与认证 | A-03 | 【红线】口令复杂度策略已启用（≥8位，3类字符） |  |
| A 账号与认证 | A-04 | 口令有效期≤90天 |  |
| A 账号与认证 | A-05 | 【红线】登录失败5次锁定≥10分钟 |  |
| A 账号与认证 | A-06 | 会话超时≤10分钟 |  |
| A 账号与认证 | A-07 | 【建议】三权分立已实现 |  |
| A 账号与认证 | A-08 | 双因素/证书认证（重要设备） |  |
| B 管理通道 | B-01 | 【红线】HTTP/Telnet管理已禁用 |  |
| B 管理通道 | B-02 | 【红线】启用HTTPS/SSH管理 |  |
| B 管理通道 | B-03 | 【红线】管理源地址已限制 |  |
| B 管理通道 | B-04 | 未使用管理接口已关闭 |  |
| B 管理通道 | B-05 | 登录警示语已设置 |  |
| B 管理通道 | B-06 | 【红线】管理面未暴露互联网 |  |
| B 管理通道 | B-07 | 默认管理端口已修改 |  |
| C 服务与协议 | C-01 | 【红线】SNMP已禁用或使用v3 |  |
| C 服务与协议 | C-02 | 【红线】团体名非默认public/private |  |
| C 服务与协议 | C-03 | 非必要服务已关闭 |  |
| C 服务与协议 | C-04 | 未使用接口已关闭 |  |
| D 日志与审计 | D-01 | 【红线】NTP时间同步已配置 |  |
| D 日志与审计 | D-02 | 【红线】审计功能全部开启 |  |
| D 日志与审计 | D-03 | 【建议】syslog外发至审计平台 |  |
| D 日志与审计 | D-04 | 【建议】日志留存≥6个月 |  |
| D 日志与审计 | D-05 | 日志删除/修改权限已管控 |  |
| D 日志与审计 | D-06 | 【建议】审计管理员独立设置 |  |
| D 日志与审计 | D-07 | 日志定期备份 |  |
| E 安全策略 | E-01 | 【红线】无any-to-any放行策略 |  |
| E 安全策略 | E-02 | 【红线】默认拒绝已落实 |  |
| E 安全策略 | E-03 | 【红线】高危端口未对互联网开放 |  |
| E 安全策略 | E-04 | 每条策略均有描述/责任人/有效期 |  |
| E 安全策略 | E-05 | 冗余/影子/过期策略已清理 |  |
| E 安全策略 | E-06 | 重要业务会话数/流量限制 |  |
| E 安全策略 | E-07 | 应用识别/URL过滤已启用 |  |
| E 安全策略 | E-08 | 策略变更有审批记录 |  |
| E 安全策略 | E-09 | 【红线】出方向按需控制 |  |
| E 安全策略 | E-10 | 区域划分合理、逐条授权 |  |
| F 防护功能 | F-01 | 【红线】IPS已开启且为阻断模式 |  |
| F 防护功能 | F-02 | 【红线】特征库/病毒库为最新 |  |
| F 防护功能 | F-03 | 网关防病毒已开启 |  |
| F 防护功能 | F-04 | Flood防护已开启 |  |
| F 防护功能 | F-05 | 重要区域IP/MAC绑定 |  |
| F 防护功能 | F-06 | 攻击告警通知已配置 |  |
| G 运维管理 | G-01 | 【红线】固件无已知高危漏洞 |  |
| G 运维管理 | G-02 | 【建议】变更前备份+定期自动备份 |  |
| G 运维管理 | G-03 | 备份文件加密离线保存 |  |
| G 运维管理 | G-04 | 双机热备（重要边界） |  |
| G 运维管理 | G-05 | 设备纳入监控并设告警 |  |
| G 运维管理 | G-06 | 应急预案并完成演练 |  |